Nama		: SOLANI

NIM		: H1D022033

Shift awal	: H

Praktikum Pemrograman Sistem Tertanam

Sensor Jarak

- Source code

#include <Arduino.h>

int trigPin = D0;

int echoPin = D1;

int Led = D2;

long duration;

long distance;

void setup() {

pinMode(Led, OUTPUT);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance = 0.034 * duration / 2;

Serial.print("Jarak: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

if (distance <= 10){

digitalWrite(Led, HIGH);

}else {

digitalWrite(Led, LOW);

}

delay(1000);

}

- Penjelasan

Kode di atas digunakan untuk membaca jarak menggunakan sensor ultrasonik dan menyalakan LED jika jarak kurang dari atau sama dengan 10 cm. Berikut adalah penjelasan setiap blok kode:

- Deklarasi Pin dan Variabel

int trigPin = D0;

int echoPin = D1;

int Led = D2;

long duration;

long distance;

- trigPin → Pin yang digunakan untuk mengirim sinyal ultrasonik.

- echoPin → Pin yang digunakan untuk menerima pantulan sinyal ultrasonik.

- Led → Pin yang terhubung dengan LED sebagai indikator.

- duration → Variabel untuk menyimpan waktu pantulan gelombang ultrasonik (dalam mikrodetik).

- distance → Variabel untuk menyimpan hasil perhitungan jarak dalam cm.

### 2. Fungsi setup()

void setup() {

pinMode(Led, OUTPUT);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

- pinMode(Led, OUTPUT); → Mengatur pin LED sebagai output.

- pinMode(trigPin, OUTPUT); → Mengatur pin trigger sensor sebagai output.

- pinMode(echoPin, INPUT); → Mengatur pin echo sensor sebagai input.

- Serial.begin(9600); → Memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600 untuk menampilkan data ke monitor serial.

### 3. Fungsi loop()

#### a) Mengirim Sinyal Ultrasonik

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

- digitalWrite(trigPin, LOW); → Pastikan awalnya trigger dalam kondisi LOW.

- delayMicroseconds(5); → Tunggu selama 5 mikrodetik.

- digitalWrite(trigPin, HIGH); → Aktifkan trigger selama 10 mikrodetik untuk mengirimkan gelombang ultrasonik.

- digitalWrite(trigPin, LOW); → Matikan trigger untuk menunggu pantulan gelombang.

#### b) Menerima dan Menghitung Jarak

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance = 0.034 * duration / 2;

- pulseIn(echoPin, HIGH); → Mengukur waktu pantulan gelombang ultrasonik dalam mikrodetik.

- distance = 0.034 * duration / 2; → Menghitung jarak berdasarkan rumus:

jarak=kecepatan suara×waktu2\text{jarak} = \frac{\text{kecepatan suara} \times \text{waktu}}{2}

Dengan kecepatan suara 0.034 cm/µs, dibagi 2 karena waktu yang diukur adalah perjalanan bolak-balik.

#### c) Menampilkan Jarak ke Serial Monitor

Serial.print("Jarak: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

- Menampilkan nilai distance ke Serial Monitor dalam satuan cm.

#### d) Mengontrol LED Berdasarkan Jarak

if (distance <= 10){

digitalWrite(Led, HIGH);

}else {

digitalWrite(Led, LOW);

}

- Jika jarak ≤ 10 cm, LED menyala (HIGH).

- Jika jarak > 10 cm, LED mati (LOW).

### 4. Delay untuk Menghindari Pembacaan Terlalu Cepat

delay(1000);

- Memberi jeda 1 detik agar pembacaan jarak tidak terlalu cepat.

- Dokumentasi